附件1： 

物品类项目需求
立式全功能自助机：4台

	模块
	主要参数

	显示模块
	液晶类型:≥16:9 显示比率≥32英寸TFT-LCD, LED 背光;,触摸屏接口：USB，触摸响应时间 ≦14ms ,最佳分辨率≥1920x1080 @ 60Hz，对比度（典型值）相当或优于1200:1；视频输入接口:VGA\DVI\HDMI；触摸屏类型:≥40" 投射式防暴电容屏；触摸屏硬度:6H ; 触击测试≥50,000,000 次

	工控主机
	英特尔 CPU内建显示核心

内存：≥8GB DDR4 2400 ；

处理器： ≥Intel i5 四核3.0GHz；

硬盘：≥480GB SSD 

网卡：板载双千兆网卡； 

显示输出： VGA、HDMI；

	银行卡读卡器
	三卡合一：磁卡、IC 卡、RF 卡（磁卡： ISO7810 ID-1，7811，IC卡： ISO7816-2支持 T=0、T=1 CPU卡，支持 T=0、T=1 SIM卡RF卡： ISO14443 TYPE A＆B，支持 Mifare S50、S70、UL卡）；

电动吸卡吐卡，具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能；

具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能；

主要部件寿命≥500，000 次以上；

具有容错和特殊维护处理的功能：包括异常卡处理、掉电处理，银联PBOC2.0&EMV认证，具备防尘、防异物卡扣设计。

	密码键盘
	防水、防尘、防暴、防钻（入侵）、防拆、防泄露、防监听、防置换密钥、程序及敏感数据拆封自毁；支持DES、Triple DES算法和2048bit RSA算法；标准RS-232和标准USB 2.0接口，支持EPP配套软件

输入键盘：10个数字键，6个功能键；

键扩充性：可外接2片4键扩展功能键；

安全特性：表面防水、防尘、防暴。

符合银联认证要求

	社保卡读卡器
	卡触点,可使用次数≥10 万次,支持卡尺寸：支持两个ISO7816标准卡尺寸，同时可附加两个符合GSM 11.11 的 Sim 的卡尺寸SAM卡座。

	条码扫描模块
	识读模式：CMOS；

识读精度：≥10mil ；

识读景深：0mm~100mm；

带蜂鸣器提示；

	身份证读卡器
	符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准；

适用于WIN98/2003/XP/WIN7/WIN10/Android/Linux平台；

阅读距离：0-3cm；

读卡速度：<1s。

	凭条打印模块
	打印方式： 行式热敏,打印密度： ≥8 点/mm,打印速度：≥150mm/s（Max ）纸宽：79.5±0.5mm,纸处理方式：自动切纸,纸仓宽度：≥80mm,防堵功能：支持,蜂鸣器：支持；

	报告打印模块
	打印方式：行式热敏打印

分辨率：相当或优于200DPI

打印宽度：需支持210mm(Max)

纸张：宽150～216mm，厚0.06～0.15mm，卷纸直径不小于180mm

打印速度：不低于150mm/s（max）

进纸方式：需支持自动吸纸

切纸方式：全切/半切

切刀寿命：不低于100万次

打印寿命：不低于100km(单点发热次数5000万次)

打印监控：需支持缺纸、取纸、黑标定位、纸将尽状态实时检测

工作电压：DC 24V， 2.5A

通信接口：需支持RS232、USB 

	电源模块
	直流输出范围 12V,0～8.5A；输出电压精度 ±1%；纹波 120mVp-p

效率 88%；输入电压范围 85～264VAC/120～373VDC；输入浪涌电流 冷启动, 230V时为50A；电压调整范围 10.2～13.8V；启动上升保持时间 230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms；漏电流 <0.75mA / 240VAC；过载保护 过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原；过电压保护 13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原

	功放音响
	自制专业型功放板，双立体声8Ω10W喇叭，有利于对操作人员的清晰引导。


壁挂信息发布屏（21.5）：18台

	类型
	技术参数

	机柜/机壳
	521mm×313mm×30mm
全钢、壁厚 1.5mm、表面金属烤漆
全机柜表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈

	主板
	CPU：四核 Cortex-A7，主频最高达 1.2GHz

存储：DDR-1G，EMMC-8G
多媒体：多格式 1080P 60fps 视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)、 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)、1080P 视频编码，支持
H.264,VP8
视频：默认 LVDS、HDMI 输入
网络：支持 10/100M 自适应以太网、支持 WIFI-2.4G、BT-4.1
接口：5 个 USB host、1 个 OTG USB、2 个 TTL 串口可选 RS232、1 个 DEBUG 串口、 1 个 I2C 接口、1 个 LVDS、1 个 HDMI

	显示器（21.5"）
	液晶尺寸：21.5"
显示比例：16:9
显示区域：476.064mm(H)×267.786mm(V)
显示分辨率：1920×1080@60Hz

像素响应时间：14(Typ.)(G to G)ms


壁挂信息发布屏（55）：3台

	类型
	技术参数

	1.显示模块

	1.显示模块
▲1.1屏幕尺寸：≥55寸
1.2背光类型：液晶屏，LED背光源
1.3显示分辨率：相当或优于1920×1080
1.4使用寿命：≥5万小时

	2.主板模块

	2.1处理器：嵌入式CPU
2.1.1主频：≥双核2.0GHZ

2.2存储器
2.2.1内存：≥1G
2.2.2存储：≥8G
2.3接口类型
2.3.1网络接口：需支持10/100Mbps自适应
2.3.2数据接口：需支持USB2.0 、RS-232、GPIO、IR
2.3.3HDMI接口：≥1个
2.4视频处理：
2.4.1视频解码：需支持MP3、MPA、WAV等
2.4.2图片支持：需支持BMP、JPEG、GIF等
2.4.3字幕格式：需支持TEXT、HTML
2.4.4视频格式：需支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF等
2.5网络协议：
2.5.1需支持TCP/IP等

	3.供电模块

	3.1工作电压：220V ±不超过10%


	4.安装方式：
	需支持根据安装环境壁挂/嵌入/吊挂模式

	5.开关机方式：、
	需支持自动时钟控制，支持网络远程开/关机、支持远程调节音量。


立式多功能报到机（23.8）：3台

	类型
	技术参数

	1.显示模块

	1.1屏幕尺寸：≥32寸
1.2屏幕类型：触摸屏，需支持触摸功能
1.3显示分辨率：相当或优于1920×1080，分辨率<0.33mm
1.4操作灵敏度：≤150g；
1.5响应速度：≤20ms

	2.主机配置

	2.1主频：≥双核2.0GHZ
2.2存储器
2.2.1内存：≥4G
2.2.2固态硬盘:≥128G；
2.2.3 不少于6个USB2.0；2个RS-232串口 ；1个10/100M网络口；

	3.打印模块：
	热敏式打印机，打印宽度80MM；

	4.输入模块：
	配备标准调试键盘或软键盘；

	5.扫描模块：
	需支持一维码、二维码、电子医保凭证等识别方式；

	6.工作电压：
	220V

	7.安装方式：
	需按用户需求支持落地或壁挂模式

	8.开关机方式
	需支持自动时钟控制，支持网络远程开/关机；


