## 技术需求说明书

家具材料必须是环保材料，特别是板材和漆料，本次招标的各类家具执行以下绿色选择评定标准：

1.胶粘剂中有害物质限量符合GB18583-2001标准的要求；

2.人造板及其制品中有害物质甲醛释放限量符合GB18580-2001标准的要求；

3.溶剂型木器涂料中有害物质限量符合GB18581-2001标准的要求；

4.木家具中有害物质限量符合GB18584-2001标准的要求。

其他采用的标准：

- GB/T 18883-2002 室内空气质量标准

- GB/T 3324       木制家具通用技术条件

- GB/T 3325       金属家具通用技术条件

- GB/T 3326       家具、桌、椅、凳类主要尺寸

- GB/T 3327       家具、柜类主要尺寸

- GB/T 1931       木材含水率测定方法

- GB/T 1933       木材密度测定方法

- GB/T 16799      家具用皮革

- GB/T 10357.1   家具力学性能实验 桌类强度和耐久性

- GB/T 10357.2   家具力学性能实验 椅凳类稳定性

- GB/T 10357.3   家具力学性能实验 椅凳类强度和耐久性

- GB/T 10357.4   家具力学性能实验 柜类稳定性

- GB/T 10357.5   家具力学性能实验 柜类强度和耐久性

- GB/T 13668     钢制书柜、资料柜通用技术条件

- GB/T 13667.3   手动密集书架技术条件

- GB 4893.1-4893.9 家具表面漆膜测定法

- GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板极其制品中甲醛释放量限定

- GB 18584      室内装饰装修材料木家具中有害物质限定

- GB 1720       漆膜附着力测定法

- QB/T 2384     木制写字桌

- QB/T 2530     木制柜

- QB/T 1241     家具五金、家具拉手安装尺寸

- QB/T 2454     家具五金、抽屉导轨要求和检验

- QB/T 1950-1952 家具质量检验及质量评定

- QB/T 1951.1    木家具质量检验及质量评定

- QB/T 1952.1    软体家具 沙发

- QB/T 2280      转椅

- QB/T 3655      家具表面软质覆面材料剥离强度的测定

﹣  QB/T 3656   家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定

具体技术规格和要求：

主、辅材要求：

- 1.中密度板：绿色环保优质中密度板。游离甲醛释放量≤3mg/100g或≤0.5mg/L。

认证：通过GB/T1900-2000，供应厂商通过ISO9001:2000认证。

- 2.钢板：采用国产一级电解钢板（冷轧钢板，电解处理）。符合JIS G3313 SECC标准；厚度≥0.8mm。

- 3.防火板采用国际知名优质品牌。

- 4.木家具中使用的木材含水率≤12%。

- 5.金属涂料：通过ISO14001质量认证的环保涂料。工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um。光泽度：采用60°入射角，为50%-60%，符合GB1743-79标准；表面硬度：符合GB6739-86标准；耐冲击力：符合GB1732-79标准；柔韧性符合GB6742标准；耐水性：将涂层试片浸泡于90℃热水中，8小时无变化，符合GB1733-79标准；附着力符合GB9286标准；耐酸雾性：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250小时无变化，符合JISS400-7.8标准。

- 6.木皮：国际知名优质木皮。标准厚度0.6mm，宽度标准≥200mm。可做开放漆，也可做封闭漆。

- 7.实木类采用环保油漆：符合GB18584-2001标准。

- 8.环保粘合剂：甲醛<500mg/kg（需要查标准）；苯、甲苯、二甲苯、乙苯<1000mg/kg认证：符合：HJBZ28-1998标准认证。

- 9.国际优质真皮：要求：产地、规格：一级牛皮。厚度 1.3-1.5mm；撕裂强求度>35N/mm；断裂伸长率<80%；颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)。

- 10.高密度海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性≥41%，海绵采用高密度低燃性泡胶，点燃后不产生毒气，离开火源后自动结焦，自动熄灭。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。

- 11.国际优质麻绒要求：成份：聚丙烯；耐磨性：75000双层磨擦；耐光性：60小时，级数4级；不褪色性：干-5级，湿-5级；阻燃能力：符合国家抗阻燃标准；轻微紧张度：5+（BS1006（1900））。

- 12.五金配件：采用国际优质五金配件，标准不低于德国海福乐或BMB品牌（铰链、拉手、滑轨、锁等）。

13.提供原材料和产品的质量检验报告：必须由省级质检机构出具；检验报告有效期为一年；报告内容应包括对产品的外观、理化、力学方面。人造板家具还应包含由人造板制造厂家出具的游离甲醛释放量证书。